# Anexo t?cnico

## 1. Hardware y librer?as actuales

| Elemento | Valor actual |
| --- | --- |
| Controlador | ESP32-S3 SuperMini |
| Sensor | Adafruit_TCS34725 con integraci?n 154 ms y ganancia 4X |
| Pantalla | OLED SSD1306 128x64 I2C, clase U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_HW_I2C |
| Motor | Control de 8 fases mediante tabla stepsLookup |
| Librer?as | Wire, Adafruit_TCS34725, U8g2lib |
| Serial | 115200 baudios |
| Bus I2C | Compartido por OLED y TCS34725, inicializado con Wire.begin(8, 9) |

## 2. Mapa de GPIO usado por el firmware

| Funci?n | GPIO ESP32-S3 | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Motor IN1 | GPIO4 | Salida digital hacia driver de motor |
| Motor IN2 | GPIO3 | Salida digital hacia driver de motor |
| Motor IN3 | GPIO2 | Salida digital hacia driver de motor |
| Motor IN4 | GPIO1 | Salida digital hacia driver de motor |
| Bot?n reinicio / nueva secuencia | GPIO5 | INPUT_PULLUP, pulsador a GND |
| Bot?n retroceso | GPIO6 | INPUT_PULLUP, pulsador a GND |
| Bot?n avance / leer base | GPIO7 | INPUT_PULLUP, pulsador a GND |
| I2C SDA | GPIO8 | Datos para OLED y TCS34725 |
| I2C SCL | GPIO9 | Reloj para OLED y TCS34725 |

## 3. Pinout de conectores del PCB

| Conector | Pin | Se?al |
| --- | --- | --- |
| SV1 motor | 1 | Motor IN1 / GPIO4 |
| SV1 motor | 2 | Motor IN2 / GPIO3 |
| SV1 motor | 3 | Motor IN3 / GPIO2 |
| SV1 motor | 4 | Motor IN4 / GPIO1 |
| SV1 motor | 5 | GND |
| SV1 motor | 6 | 5V |
| RGB sensor TCS34725 | 1 | SCL / GPIO9 |
| RGB sensor TCS34725 | 2 | SDA / GPIO8 |
| RGB sensor TCS34725 | 3 | GND |
| RGB sensor TCS34725 | 4 | 5V |
| I2C2 auxiliar | 1 | SCL / GPIO9 |
| I2C2 auxiliar | 2 | SDA / GPIO8 |
| I2C2 auxiliar | 3 | GND |
| I2C2 auxiliar | 4 | 5V |
| EXP/S3 | 1 | SDA / GPIO8 |
| EXP/S3 | 2 | SCL / GPIO9 |
| EXP/S3 | 3 | GPIO10 |
| EXP/S3 | 4 | GPIO11 |
| EXP/S3 | 5 | GPIO12 |
| EXP/S3 | 6 | GPIO13 |
| EXP/S3 | 7 | 3V3 |
| EXP/S3 | 8 | GND |
| EXP/S3 | 9 | 5V |

## 4. Par?metros de movimiento y lectura

| Par?metro | Valor actual | Uso |
| --- | --- | --- |
| numSteps | 8 | Cantidad de fases de la tabla de pasos |
| stepsPerBase | 845 | Avance mec?nico entre dos posiciones de lectura |
| stepDelayMs | 1 ms | Retardo entre pasos individuales |
| readSettleMs | 250 ms | Pausa despu?s del movimiento antes de leer color |
| minClearToRead | 250 | Umbral m?nimo del canal claro para aceptar lectura |
| maxSequenceLength | 64 | Largo m?ximo del buffer de secuencia |
| Direcci?n avance | anticlockwiseStep() | Sentido usado por moveSteps(..., true) |
| Direcci?n retroceso | clockwiseStep() | Sentido usado por moveSteps(..., false) |

## 5. Equivalencia color-base y detecci?n

| Color f?sico | Base enviada | Criterio actual |
| --- | --- | --- |
| Azul | A | Canal azul normalizado dominante |
| Rojo | T | Canal rojo normalizado dominante |
| Verde | G | Canal verde normalizado dominante |
| Amarillo | C | Rojo y verde altos, azul bajo |
| Sin lectura confiable | N | Canal claro bajo o color fuera de umbrales |

La versi?n actual ya no usa rangos RGB absolutos con DELTA = 1500. El firmware normaliza R, G y B contra la suma total para reducir la sensibilidad a cambios de brillo. La calibraci?n final depende de los bloques reales, la distancia al sensor y la iluminaci?n de la carcasa.

## 6. Comportamiento del firmware actual

El sistema funciona en modo manual. El bot?n de avance mueve una posici?n, espera estabilizaci?n, lee el color, agrega la base al buffer y muestra la lectura en OLED y Serial. El bot?n de retroceso mueve una posici?n en sentido contrario y elimina la ?ltima base le?da. El bot?n de reinicio borra la secuencia y emite >nueva_secuencia por Serial.

La pantalla OLED muestra el nombre de la base/color, valores crudos R/G/B/C, cantidad de bases y la parte final de la secuencia acumulada. La salida Serial informa cada base con ?ndice y la secuencia completa.

## 7. Mejoras recuperadas para una futura versi?n lego_adn_v3

Esta lista recupera, desde la documentaci?n del c?digo antiguo, las mejoras que deben tratarse como un redise?o integral del firmware y no como funciones disponibles en lego_adnV2.

| Mejora | Lo recuperado del c?digo/documentaci?n antigua | Implementaci?n esperada en lego_adn_v3 |
| --- | --- | --- |
| Modo autom?tico | Se describ?a b?squeda de inicio, lectura continua y fin por bloques negros | M?quina de estados: buscar inicio, leer bases, validar, detectar fin y publicar secuencia |
| Marcas negras de control | Los bloques negros delimitaban inicio y fin | Confirmar varias lecturas negras consecutivas antes de cambiar de estado |
| Reintentos de sensor | Se recomendaban reintentos y validaci?n de lectura | Tomar varias muestras por posici?n y clasificar promedio/mediana |
| Calibraci?n | Los rangos antiguos eran fijos y depend?an del montaje f?sico | Crear modo guiado para Azul/Rojo/Verde/Amarillo/Negro y guardar referencias |
| Flags de estado | Se propon?an sensorReady, displayReady, manualMode y autoMode | Mantener estado expl?cito y reportarlo en OLED/Serial |
| Debounce | El manejo por flancos puede fallar con pulsadores reales | Implementar debounce por tiempo con millis() |
| Manejo de fallos | Conviene no bloquear todo el equipo ante un m?dulo con error | Reportar errores, permitir reintentos y degradar funciones si es posible |
| Serial estructurado | El flujo educativo se beneficia de salida m?s procesable | Emitir eventos o CSV para base, estado, error y secuencia completa |
| Modo docente OLED | La actividad requiere mostrar lectura y secuencia de forma clara | Alternar vistas de color/base/RGB/estado/secuencia |

## 8. Observaciones t?cnicas

- El PCB usa un bus I2C compartido para OLED y TCS34725 en GPIO8/GPIO9.

- La OLED est? alimentada desde 3V3 en el esquem?tico.

- El conector RGB entrega 5V; verificar que el m?dulo TCS34725 usado tolere esa alimentaci?n y niveles l?gicos. Si el m?dulo no tiene regulador o adaptaci?n de nivel, conviene alimentarlo a 3V3.

- Los pulsadores deben cerrar contra GND porque el firmware usa INPUT_PULLUP.

- El motor no debe conectarse directamente a GPIO del ESP32-S3. SV1 debe ir a una etapa driver o m?dulo compatible con el motor usado.

- El modo autom?tico por marcas negras no est? implementado en el sketch actual; debe tratarse como mejora futura para lego_adn_v3, no como funci?n disponible.