# Ficha resumen del proyecto

## Lector educativo de secuencias de ADN con bloques LEGO

## Resumen ejecutivo

Sistema f?sico-digital educativo construido con una placa ESP32-S3 SuperMini, sensor de color TCS34725, pantalla OLED SSD1306 I2C, botones de control y motor paso a paso con driver externo. La muestra se representa con piezas o marcas de color; cada lectura se traduce a una base de ADN simulada y la secuencia se muestra en pantalla y por Serial.

## Qu? hace actualmente

- Lee colores con el sensor TCS34725.

- Traduce azul=A, rojo=T, verde=G y amarillo=C.

- Usa N cuando la lectura no es confiable.

- Mueve la tira con un avance calibrado de 845 pasos por base.

- Permite avance, retroceso y reinicio mediante tres botones.

- Acumula una secuencia de hasta 64 bases.

- Muestra base, valores RGB/C, cantidad de bases y secuencia en la OLED.

- Env?a por Serial el ?ndice de base y la secuencia acumulada.

## Componentes principales

| Elemento | Detalle |
| --- | --- |
| Controlador | ESP32-S3 SuperMini |
| Sensor | TCS34725 en bus I2C compartido |
| Pantalla | OLED I2C SSD1306 128x64 |
| Motor | Motor paso a paso mediante driver externo |
| Interacci?n | Botones de avance, retroceso y reinicio/nueva secuencia |
| Estructura | Gu?a LEGO lineal, mecanismo de arrastre y carcasa opaca para sensor |
| Alimentaci?n | USB para la placa; alimentaci?n de motor seg?n driver usado |

## Pines del firmware actual

| Funci?n | GPIO ESP32-S3 |
| --- | --- |
| Motor IN1 | GPIO4 |
| Motor IN2 | GPIO3 |
| Motor IN3 | GPIO2 |
| Motor IN4 | GPIO1 |
| Bot?n reinicio / nueva secuencia | GPIO5 |
| Bot?n retroceso | GPIO6 |
| Bot?n avance / leer base | GPIO7 |
| I2C SDA | GPIO8 |
| I2C SCL | GPIO9 |

## Mejoras recuperadas para lego_adn_v3

La versi?n actual debe mantenerse como base manual estable. La futura carpeta lego_adn_v3/ deber?a implementar las mejoras recuperadas del c?digo/documentaci?n antigua como un firmware nuevo y coherente.

| Prioridad | Mejora | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Alta | Modo autom?tico por marcas negras | Leer una tira completa desde inicio hasta fin sin presionar avance por cada base |
| Alta | Detecci?n robusta de inicio/fin | Confirmar marcas negras con varias lecturas consecutivas |
| Alta | Reintentos y promediado de color | Reducir lecturas N por ruido o mala iluminaci?n |
| Alta | Calibraci?n guiada de colores | Ajustar el equipo a los bloques reales del montaje |
| Media | Estados sensorReady, displayReady, manualMode, autoMode | Diagn?stico claro por OLED y Serial |
| Media | Debounce con millis() | Evitar dobles pulsaciones por rebote mec?nico |
| Media | Serial estructurado | Facilitar registro, an?lisis o uso posterior de la secuencia |
| Baja | Modo docente OLED | Mostrar color, base, RGB/C, estado y secuencia de forma did?ctica |

## Estado actual

El firmware disponible corresponde a una versi?n manual funcional y coherente con el PCB actual. El modo autom?tico por marcas negras no est? implementado en el sketch actual; queda documentado como objetivo principal para lego_adn_v3.

## Para replicarlo

- Reconstruir gu?a LEGO y mecanismo de arrastre.

- Fijar el TCS34725 con carcasa opaca y distancia constante a los bloques.

- Cablear OLED y sensor al bus I2C GPIO8/GPIO9.

- Cablear botones a GPIO5, GPIO6 y GPIO7, cerrando a GND.

- Conectar el motor a un driver externo usando GPIO4, GPIO3, GPIO2 y GPIO1 como se?ales de control.

- Mantener 845 pasos por base como punto de partida y ajustar mec?nicamente.

- Recalibrar los umbrales de color con los bloques reales.