# Instructivo de reproducci?n

## Prop?sito

Documentar la reconstrucci?n de un sistema f?sico-digital que lee una tira de bloques LEGO coloreados, traduce colores a nucle?tidos de ADN simulados y entrega la secuencia por pantalla OLED y monitor Serial.

## 1. Descripci?n general del sistema

El proyecto corresponde a un lector tangible de secuencias de ADN. La secuencia se construye f?sicamente mediante bloques LEGO o marcas de color montadas en una gu?a lineal. Un sensor RGB TCS34725 detecta el color de cada posici?n, una placa ESP32-S3 SuperMini interpreta la lectura y un motor paso a paso desplaza la tira. La pantalla OLED muestra datos de lectura, base detectada y secuencia acumulada; el puerto Serial entrega la misma secuencia para actividades educativas.

## 2. Objetivos de reproducci?n

- Reconstruir el sistema mec?nico con una gu?a LEGO lineal y arrastre motorizado.

- Implementar lectura de colores con TCS34725 en bus I2C.

- Traducir colores f?sicos a letras de ADN: A, T, G y C.

- Mostrar valores RGB/C, base detectada y secuencia en pantalla OLED.

- Enviar por Serial cada base le?da y la secuencia acumulada.

- Mantener un modo manual robusto con avance, retroceso y reinicio.

## 3. Lista de materiales

| Componente | Referencia / detalle | Observaci?n |
| --- | --- | --- |
| Microcontrolador | ESP32-S3 SuperMini | Controlador principal del PCB actual |
| Sensor de color | TCS34725 | Sensor RGB por I2C |
| Pantalla | OLED I2C SSD1306 128x64 | Compatible con U8G2 |
| Motor paso a paso | Seg?n mecanismo disponible | Requiere driver externo |
| Driver de motor | ULN2003 o equivalente | El ESP32-S3 solo entrega se?ales de control |
| Botones | 3 pulsadores | Avance, retroceso y reinicio/nueva secuencia |
| Estructura | Piezas LEGO | Gu?a lineal, ruedas laterales y arrastre |
| Bloques de secuencia | Bloques LEGO o marcas de color | Azul, rojo, verde y amarillo |
| Alimentaci?n | USB y fuente de motor si corresponde | No alimentar el motor desde GPIO |
| Cables | Dupont, protoboard o soldadura | Seg?n nivel de robustez de la reconstrucci?n |

## 4. Equivalencia color - nucle?tido

| Color f?sico detectado | Nucle?tido | Base nitrogenada |
| --- | --- | --- |
| Azul | A | Adenina |
| Rojo | T | Timina |
| Verde | G | Guanina |
| Amarillo | C | Citosina |
| Sin lectura confiable | N | Lectura no identificada |

## 5. Dise?o mec?nico maker

La estructura debe mantener la tira centrada bajo el sensor. Cada posici?n de lectura debe quedar a una distancia fija del TCS34725 para que los valores RGB sean comparables. Es recomendable agregar una carcasa o t?nel opaco alrededor del sensor para reducir luz ambiente y usar una geometr?a repetible en cada lectura.

## 6. Conexiones del hardware actual

| Funci?n | GPIO ESP32-S3 | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Motor IN1 | GPIO4 | Salida a driver de motor |
| Motor IN2 | GPIO3 | Salida a driver de motor |
| Motor IN3 | GPIO2 | Salida a driver de motor |
| Motor IN4 | GPIO1 | Salida a driver de motor |
| Bot?n reinicio / nueva secuencia | GPIO5 | INPUT_PULLUP, pulsador a GND |
| Bot?n retroceso | GPIO6 | INPUT_PULLUP, pulsador a GND |
| Bot?n avance / leer base | GPIO7 | INPUT_PULLUP, pulsador a GND |
| Sensor TCS34725 SDA | GPIO8 | Bus I2C compartido |
| Sensor TCS34725 SCL | GPIO9 | Bus I2C compartido |
| OLED SSD1306 SDA | GPIO8 | Comparte bus I2C con sensor |
| OLED SSD1306 SCL | GPIO9 | Comparte bus I2C con sensor |

## 7. Pinout de conectores del PCB

| Conector | Pin | Se?al |
| --- | --- | --- |
| SV1 motor | 1 | Motor IN1 / GPIO4 |
| SV1 motor | 2 | Motor IN2 / GPIO3 |
| SV1 motor | 3 | Motor IN3 / GPIO2 |
| SV1 motor | 4 | Motor IN4 / GPIO1 |
| SV1 motor | 5 | GND |
| SV1 motor | 6 | 5V |
| RGB sensor TCS34725 | 1 | SCL / GPIO9 |
| RGB sensor TCS34725 | 2 | SDA / GPIO8 |
| RGB sensor TCS34725 | 3 | GND |
| RGB sensor TCS34725 | 4 | 5V |
| I2C2 auxiliar | 1 | SCL / GPIO9 |
| I2C2 auxiliar | 2 | SDA / GPIO8 |
| I2C2 auxiliar | 3 | GND |
| I2C2 auxiliar | 4 | 5V |
| EXP/S3 | 1 | SDA / GPIO8 |
| EXP/S3 | 2 | SCL / GPIO9 |
| EXP/S3 | 3 | GPIO10 |
| EXP/S3 | 4 | GPIO11 |
| EXP/S3 | 5 | GPIO12 |
| EXP/S3 | 6 | GPIO13 |
| EXP/S3 | 7 | 3V3 |
| EXP/S3 | 8 | GND |
| EXP/S3 | 9 | 5V |

## 8. L?gica de funcionamiento actual

El firmware actual opera en modo manual. En cada ciclo lee el TCS34725, actualiza la pantalla OLED y revisa los botones.

- Bot?n avance: mueve el motor 845 pasos en sentido de lectura, espera 250 ms, lee el color, agrega la base al buffer y muestra la secuencia.

- Bot?n retroceso: mueve el motor 845 pasos en sentido contrario y elimina la ?ltima base le?da.

- Bot?n reinicio: limpia la secuencia y env?a >nueva_secuencia por Serial.

## 9. Mejoras recuperadas del c?digo antiguo para lego_adn_v3

Estas mejoras deben implementarse juntas en una carpeta nueva lego_adn_v3/, sin reemplazar todav?a la versi?n manual lego_adnV2/.

| Mejora | Recuperado desde el c?digo/documentaci?n antigua | C?mo integrarlo en lego_adn_v3 |
| --- | --- | --- |
| Modo autom?tico | Se describ?a lectura continua desde marca inicial hasta marca final | Crear estados IDLE, SEEK_START, READING, SEEK_END, DONE, ERROR |
| Bloques negros | Se usaban como marcas de inicio/fin | Detectar negro por umbral calibrado y exigir varias lecturas consecutivas |
| Reintentos de lectura | Se recomendaban reintentos controlados | Leer varias muestras por posici?n y validar canal claro antes de clasificar |
| Calibraci?n | Los valores antiguos eran fijos y no portables | Crear rutina para registrar referencias de Azul, Rojo, Verde, Amarillo y Negro |
| Flags de operaci?n | Se propon?an banderas de disponibilidad y modo | Usar estado expl?cito para sensor, pantalla, modo manual y modo autom?tico |
| Debounce temporal | El control por bot?n necesita tolerar rebote f?sico | Implementar debounce con millis() y eventos de pulsaci?n |
| Serial ampliado | La secuencia deb?a ser f?cil de copiar o procesar | Mantener texto humano y agregar salida estructurada opcional |
| OLED educativa | El usuario debe ver lectura, color y estado | Mostrar base, RGB/C, estado de m?quina y secuencia acumulada |

## 10. Pseudoc?digo objetivo para lego_adn_v3

Inicializar hardware y estado del sistema
Si el usuario usa modo manual:
    avance, retroceso y reset funcionan como en lego_adnV2
Si el usuario activa modo autom?tico:
    buscar varias lecturas negras de inicio
    avanzar hasta primer color v?lido
    repetir:
        mover una posici?n
        tomar varias muestras RGB/C
        clasificar base por calibraci?n
        agregar base v?lida a la secuencia
        detectar negros consecutivos como fin
    mostrar y enviar secuencia completa

## 11. Calibraci?n de color

La clasificaci?n actual usa umbrales normalizados dentro de identifyBase(). Para lego_adn_v3, la mejora recomendada es guardar referencias medidas en el propio montaje y clasificar por distancia al color calibrado.

| Par?metro | Valor actual | Qu? ajustar |
| --- | --- | --- |
| stepsPerBase | 845 | Distancia entre posiciones de lectura |
| stepDelayMs | 1 ms | Subir si el motor pierde pasos |
| readSettleMs | 250 ms | Pausa antes de leer luego del movimiento |
| minClearToRead | 250 | Umbral m?nimo de luz para aceptar lectura |
| Reglas de identifyBase() | Umbrales RGB normalizados | Reemplazar o complementar con calibraci?n por color |

## 12. Limitaciones conocidas

- La longitud f?sica de la tira limita el n?mero de bases que puede demostrarse c?modamente.

- La calibraci?n puede fallar si cambian colores, iluminaci?n, distancia sensor-bloque o carcasa.

- La lectura con un solo sensor exige buen alineamiento mec?nico.

- El modo autom?tico por bloques negros no est? implementado en el firmware actual.

- El motor y su driver deben probarse con la carga real del mecanismo LEGO.

## 13. Estado del material actual

El repositorio contiene un firmware manual funcional y un PCB coherente con ese firmware. La pr?xima etapa propuesta es crear lego_adn_v3/ como una versi?n separada que implemente las mejoras recuperadas del c?digo antiguo como un conjunto coherente.